滚动轴承预测性维护监测系统课程设计报告

姓名：康浩然 学号：202412020105

摘要

滚动轴承是旋转机械设备的核心零部件，轴承故障极易引发设备停机，造成生产经济损失。本课程设计基于CWRU滚动轴承振动数据集，完成数据转换、清洗、时频域特征提取，构建故障分类、自编码器异常检测、LSTM 剩余寿命预测三大模型；基于FastAPI实现后端接口服务，使用SQLite数据库完成数据持久化；前端采用HTML+JavaScript+ECharts开发B/S可视化监测页面，实现振动波形预览、文件上传、智能诊断、历史记录查询完整业务流程。系统完成从原始振动数据输入到故障识别、异常告警、剩余寿命预测、维护建议输出的整套智能预测性维护闭环。

关键词：滚动轴承；振动信号；故障分类；异常检测；剩余寿命预测；FastAPI；B/S 架构

目录

1 绪论	1

1.1 项目研究背景	1

1.2 项目研究目标	1

1.3 技术栈	1

2 数据集与数据预处理	1

2.1 数据集来源	1

2.2预处理的流程	2

2.3预处理的结果	3

3

3.算法模型设计	3

3.1 故障分类模型	3

3.2 自编码器异常检测模型	3

3.3 LSTM 剩余寿命预测模型	4

3.4 模型推理逻辑	4

3.5算法测试的结果	4

4 后端服务设计	4

4.1 数据库表设计	5

5 前端可视化系统设计	5

5.1 主要功能模块	5

5.2 前端开发典型问题	6

6 系统部署与运行流程	6

6.1 环境准备	6

6.2 系统启动步骤	6

6.3 业务测试流程	6

7 结果分析	7

7.1 模型训练结果	7

7.2 系统业务效果	7

8 总结与展望	7

8.1 项目完成总结	7

8.2 不足与后续改进方向	8

参考文献	8

1 绪论

1.1 项目研究背景

现代工业旋转机械设备大量使用滚动轴承，轴承长期运行会出现磨损、点蚀等损伤，演化成内圈故障、外圈故障、滚动体故障，严重时造成整机失效。传统定期维护存在维护过剩或者维护不足的问题，预测性维护依靠振动传感器采集信号，通过机器学习算法实现故障识别、异常判断、剩余使用寿命预测，在故障发生前给出维护建议，降低停机风险。

1.2 项目研究目标

1.完成CWRU数据集预处理：mat 原始文件转为 csv，完成信号清洗、滤波降噪、滑窗切片、时域频域特征提取，划分训练集、测试集，生成标准化数据集。

2.搭建三组深度学习模型：故障4分类模型、自编码器异常检测模型、LSTM-RUL剩余寿命预测模型，完成模型训练与权重保存。

3.开发FastAPI后端服务，实现文件上传、算法诊断推理、数据库存储、历史记录查询接口。

4.开发Web前端可视化页面，实现振动波形绘图、人机交互，调用后端接口展示诊断结果。

5.完成整套系统部署调试，形成完整B/S架构轴承预测性维护监测平台。

1.3 技术栈

算法层：Python、PyTorch、Numpy、Pandas、Scipy、Scikit-learn

后端服务：FastAPI、SQLAlchemy ORM、SQLite轻量数据库

前端：HTML、JavaScript、ECharts5可视化图表库

数据处理：mat文件解析、FFT频域变换、滑动窗口采样、StandardScaler 标准化

2 数据集与数据预处理

2.1 数据集来源

本项目采用CWRU凯斯西储大学滚动轴承公开数据集，原始格式为.mat文件，

本项目选取4种工况，共8组样本：正常工况、内圈故障、外圈故障、滚动体故障，做4分类任务。

表2-1数据集标签映射表

| 文件名 | 标签 | 工况说明 |
| --- | --- | --- |
| normal.csv | 0 | 正常状态 |
| 98normal.csv | 0 | 正常状态 |
| inner.csv | 1 | 内圈故障 |
| 106inner.csv | 1 | 内圈故障 |
| outer.csv | 2 | 外圈故障 |
| 131outer.csv | 2 | 外圈故障 |
| ball.csv | 3 | 滚动体故障 |
| 119ball.csv | 3 | 滚动体故障 |

2.2预处理的流程

- 预处理由all_data_tool.py通用工具库与data_preprocess.py主程序共同完成，完整流程如下：

- 1.mat转csv：读取mat文件提取DE_time振动时序信号，输出单列字段为vibration的csv文件

- 2.滤波降噪：采用滑动平均滤波，消除原始信号中的高频噪声干扰

- 3.滑动窗口切片：设置窗口大小256，步长128，将长时序振动信号切分为多个信号片段。

- 4.特征工程：提取6维时域特征（均值、方差、均方根、峰值、峭度、偏度）；对信号片段做FFT变换，提取3维频域特征（FFT幅值均值、方差、最大值），组合得到9维时频联合特征向量作为模型输入。

- 5.数据集划分：采用分层抽样按照8:2划分训练集、测试集，保证各类别样本数量比例均衡。

- 6.标准化处理：基于训练集拟合StandardScaler并保存scaler.pkl，推理阶段加载同一标准化器，避免训练与推理数据处理逻辑不一致。

- 7.输出数据集文件：X_train.npy、y_train.npy、X_test.npy、y_test.npy。

- 预处理执行顺序：

- 1.python all_data_tool.py：mat批量转换csv

- 2.python data_preprocess.py：生成预处理数据集

2.3预处理的结果

3.算法模型设计

本系统一共设计3个模型，分别完成故障分类、异常检测、剩余寿命预测。模型训练入口为test_algorithm.py，训练完成后权重自动保存data/model_weight目录。

3.1 故障分类模型

故障分类模型文件为fault_classify.py，输入为9维时频联合特征向量，输出4种故障类别以及对应置信度。网络采用全连接神经网络，完成4分类任务，损失函数选用交叉熵损失。训练完成后测试集分类准确率达到 93.74%，通过混淆矩阵可以观察各类样本识别效果。

3.2 自编码器异常检测模型

自编码器模型文件为ae_anomaly.py，属于无监督学习模型，仅使用正常轴承样本参与训练。模型学习正常样本特征编码-重构过程；当输入故障样本，重构误差会显著增大。系统设置判定阈值，当重构误差超过阈值，则判定设备处于异常状态。

3.3 LSTM 剩余寿命预测模型

LSTM 模型文件为lstm_rul.py，LSTM网络擅长处理时序序列数据。输入连续多段时频特征构成的时序片段，输出轴承剩余使用寿命RUL数值。 根据RUL数值生成维护建议规则：

1.RUL＜20：警告，尽快停机检修；

2.20≤RUL＜60：设备逐步老化，密切监测；

3.RUL≥60：设备状态良好，定期巡检。

3.4 模型推理逻辑

后端接收网页上传文件的 raw_data_id，读取原始振动信号，复用和训练阶段完全同一套预处理工具函数，完成滤波、滑窗、特征提取、标准化，加载训练完成的模型权重，依次调用三个模型，得到故障类型、异常标记、RUL预测结果，全部写入数据库保存。

3.5算法测试的结果

4 后端服务设计

后端使用FastAPI框架开发，搭配SQLAlchemy ORM 操作SQLite本地数据库。

Main_api.py    #API主服务，接口、跨域处理、业务逻辑

db.py          #数据库连接与会话管理

models.py      #数据表ORM模型定义

4.1 数据库表设计

系统共设计4张数据表：

RawVibrationData：保存上传文件信息：文件名、采样点数、文件保存路径、上传时间。

FaultDiagnosisRecord：故障诊断记录，关联原始数据 ID，存储故障类型、分类置信度。

AnomalyAlertRecord：异常检测记录表，存储是否异常标记、重构误差。

RulPredictRecord：寿命预测记录表，存储 RUL 预测值、维护建议文本。

5 前端可视化系统设计

前端为单页面index.html，技术栈为HTML+JavaScript+ECharts5。不可直接双击打开本地html文件，file协议会触发浏览器跨域安全限制；需要通过python -m http.server 8080启动静态网页服务，浏览器访问http://127.0.0.1:8080。

5.1 主要功能模块

文件选择与波形预览：浏览器本地解析csv文件；针对大数据自动降采样，防止页面卡顿；ECharts 图表支持鼠标框选缩放、视图还原、图表另存为图片，提供清空波形按钮。

文件上传：调用后端upload接口，上传成功自动回填raw_data_id输入框；按钮置灰防止重复提交。

智能诊断模块：点击执行诊断显示loading动画；诊断结果卡片视觉区分：设备正常绿色左侧边框，异常红色告警边框；格式化展示故障类型、置信度、重构误差、RUL、维护建议。

历史记录表格：表格隔行变色，设置滚动容器，大量记录不会撑爆页面。

状态栏：实时显示系统运行状态：就绪、解析中、上传中、诊断完成、异常报错。

5.2 前端开发典型问题

ECharts旧配置xAxis.index新版本不再支持，修改为type:“value”解决图表渲染报错。

file协议打开网页触发浏览器安全跨域警告，改用 http 静态服务。

设置按钮disabled状态，避免用户短时间重复点击，重复发起请求。

6 系统部署与运行流程

6.1 环境准备

使用conda虚拟环境cv_tutorial；算法、后端运行需要虚拟环境，前端静态http服务不需要虚拟环境。

6.2 系统启动步骤

cd algorithm

python all_data_tool.py

python data_preprocess.py

python test_algorithm.py

窗口1，启动后端服务：

cd backend

python main_api.py

后端监听地址127.0.0.1:8000

窗口2，启动前端静态服务：

cd frontend

python -m http.server 8080

浏览器访问：http://127.0.0.1:8080

6.3 业务测试流程

网页选择csv振动文件，点击预览波形，页面绘制时域振动曲线。

点击上传文件，后端保存文件并返回raw_data_id。

点击执行诊断，页面展示整套算法输出结果。

点击刷新历史记录，查看数据库全部历史诊断记录。

7 结果分析

7.1 模型训练结果

故障分类模型测试集准确率93.74%，混淆矩阵显示大部分样本可以正确识别；少量样本存在类别混淆，数据集本身存在信号重叠，属于正常现象。

自编码器可以有效区分正常与故障样本；

LSTM可以输出合理的剩余寿命预测数值，配套维护建议可以给运维提供参考。

7.2 系统业务效果

系统实现B/S架构，用户仅需要浏览器即可完成整套轴承振动数据诊断。

1.振动波形可视化支持缩放查看局部细节，大数据自动降采样保证页面流畅。

2.诊断结果视觉区分正常/异常状态，直观展示故障信息、寿命预测与维护建议。

3.全部诊断记录持久化存入SQLite 数据库，可以随时查询历史诊断记录，实现可追溯。

8 总结与展望

8.1 项目完成总结

本课程设计完成滚动轴承预测性维护监测系统开发。

完成CWRU数据集mat转csv、信号清洗滤波、滑窗切片、时频域特征提取整套预处理流程，输出标准化训练测试数据集。

搭建故障分类、自编码器异常检测、LSTM-RUL剩余寿命预测三套深度学习模型，完成训练与权重保存。

使用FastAPI开发后端接口，结合SQLAlchemy+SQLite完成文件、诊断结果持久化存储。

开发ECharts可视化Web前端，实现波形预览、上传、诊断、历史查询等完整业务闭环。

完成系统部署调试，解决开发过程中出现的路径导入、跨域、图表渲染等各类bug，系统可以完整运行。

8.2 不足与后续改进方向

模型泛化能力受限，当前仅使用CWRU数据集，后续可以增加更多不同工况、不同转速的真实工业数据集，提升模型通用性。

当前系统处理离线csv文件，不支持实时流式振动信号接入；后续可以引入消息队列实现实时数据采集与在线诊断。

异常判定阈值为固定值，后续可以引入自适应阈值算法，根据设备工况动态调整告警阈值。

可以增加模型增量学习功能，线上使用新数据对模型持续迭代优化。

参考文献

[1]CWRU.Case Western Reserve University Bearing Data Center Dataset .[2]杨开忠。基于深度学习的旋转机械故障诊断研究.[3]FastAPI官方文档.[4]ECharts可视化开发文档.